## Amali Pengukuran Jarak secara elektronik (EDM)

#### Pengukuran Jarak secara elektronik

### Objektif pengukuran :

- Memberi kemahiran penggunaan Total station.  Pelajar berupaya mendirisiap alat, memasukkan nilai bering, membaca bering dan sudut pugak serta mengambil ukuran jarak.

- Menentuarah dan jarak stesyen belakang.  Pelajar berupaya menentu kedudukan stesyen 2 dengan tepat berdasarkan bering dan jarak yang telah ditetapkan.

- Mencari kedudukan stesyen hadapan.  Pelajar berupaya mencari kedudukan stesyen 3 dengan tepat berdasarkan sudut/bering dan jarak yang ditetapkan.

### Peralatan :

- EDM – Total Station

- Tripod

- Pancang jajar

- Prizam

- Prism pole

- Pemegang pancang jajar

- Pita ukur

### Langkah Kerja :

a.  Dirisiapkan Total station di atas sesyen 1.
b.  Menentu arah dan jarak (bering dan jarak stesyen belakang : Stn 2)

- Masukkan bering yang ditetapkan pada alat.  Pastikan alat dalam Penyilang Kiri.

- Tandakan arah berkenaan dengan pancang jajar.

- Ukur jarak yang dikehendaki dengan pita ukur.  Tandakan dengan pole berprizam.

- Ukur jarak dengan EDM. Bandingkan dengan jarak yang dikehendaki.

- Ubah kedudukan prizam sehingga mendapat arah yang tepat dan jarak sebagaimana dikehendaki.

c.  Mencari kedudukan stesyen hadapan: Stn 3

- Semak nilai bering stesyen belakang.  Release ‘hold’ bering. Pusingkan arah teropong dan dapatkan bering stesten hadapan.  Gunakan slowmotion screw untuk mendapatkan bering yang tepat.

- Ulang langkah b2 – b5 di atas sehingga selesai.

d.  Bukukan dan lakarkan hasil kerja kumpulan anda. Dapatkan pensyarah untuk mengesahkan dan menilai hasil kerja kumpulan anda.