UKUR KEJURUTERAAN 2 (STP 2033)

AMALI  : UKUR TEKIMETRI

KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU

AMALI  : Tekimetri (Kaedah Staf Tegak dan Staf Condong/Normal)

Peralatan :

1. Teodolit digital - 1

2. Tripod - 1

3. Staf - 3

4. Pita ukur - 1

5. Pemegang staf - 3

Langkah Kerja:

1. Pilih Stesyen alat (X) dan 3 lagi stesyen staf (A, B, dan C) di sekitarnya. Jarak antara stesyen-

stesyen ke alat mestilah lebih dari 25m

Kaedah Staf Tegak – Sudut Dongak

Kaedah Staf Tegak – Sudut Tunduk

Kaedah Staf Condong – Sudut Dongak

2. Ukur tinggi alat, hi.

3. Baca sudut mendatar, H. Ambil bacaan staf (a, b, dan m). pada setiap stesyen. Baca sudut pugak vº. (v< 90º : Sudut dongak, v <90º : Sudut tunduk). Catat semua bacaan dalam borang pembukuan

4. Ukur semua jarak antara alat ke stesyen staf dan jarak di antara stesyen-stesyen staf dengan pita ukur. Catatkan di ruangan “catatan” pada borang pembukuan. Ukuran ini akan digunakan untuk membandingkan ukuran jarak di padang dengan jarak yang dihitung (sebagai semakan).

5. Sediakan 2 salinan: Salinan 1 (cerapan sahaja) dihantar pada hari tersebut sebagai bukti perlaksaaan amali. Salinan ke 2 dihantar bersama kiraan hasil kerja selewat-lewatnya pagi esok.

Kiraan hasil kerja :

1. Kira sudut pugak θ (Sudut Dongak: 90º - vº, Sudut Tunduk: vº - 90º)

2. Kirakan jarak dari stesyen alat ke setiap stesyen staf (Dengan rumus takimetri)

3. Kira jarak-jarak di antara stesyen-steyen staf A-B, B-C dan C-A (Dengan rumus Kosinus)

4. Kira Aras Laras setiap stesyen. Anggapkan Aras Laras Stesyen Staf, A sebagai TBM (100.000m)

Rumus :

KAEDAH STAF TEGAK KAEDAH STAF CONDONG

H = 100s cos2 θ

V = 50s sin 2θ

R.L.s = R.L.I + hi ± V – m

RUMUS KOSINUS

H = 100 s cos θ ± m sin θ

V = 100 s sin θ

R.L.s = R.L.I + hi ± V – mcos θ