uNIT 7

UKUR TERABAS  TIODOLIT

Unit

7

OBJEKTIF AM

Memahami	dan	mengetahui	proses	pengukuran terabas tiodolit, pengiraan koordinit dan keluasan serta pemelotannya.

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit ini anda akan dapat :-

Menerangkan bidang kerja ukur terabas.

Menerangkan tatacara peninjauan untuk menjalankan terabas tiodolit.

Menerangkan kaedah serta penggunaan rantai bersenggat dan rantai halus untuk mengukur jarak.

Menjalankan pembukuan bagi cerapan sepertimana format yang digunakan oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia.

Menjalankan pelarasan dan pembetulan terhadap nilai cerapan yang diperolehi.

Mengira keluasan terabas menggunakan kaedah koordinit dan dua kali jarak meridian.

Menjalankan pelotan dengan kaedah koordinit.

INPUT

7.1	PENGENALAN

Pengukuran jarak dan arah merupakan dua aktiviti penting dalam kerja ukur  dua  dimensi.  Ia  melibatkan  penggunaan  peralatan  dan  kaedah tertentu yang berkait  rapat dengan tujuan dan kejituan hasil kerja yang diperlukan. Dalam amalan ukur, tiodolit digunakan dengan meluas dalam melaksanakan  kerja-kerja  terabas  bagi  berbagai-bagai  jenis  kerja  dan keperluan, dari pengukuran ukur keliling satu kawasan  hutan hinggalah kepada  pengukuran  kawalan  bagi  projek  pembinaan  bangunan   dan jambatan, perumahan, jalan raya, jalan keretapi dan sebagainya. Dalam melaksanakan cerapan dan hitungan, terdapat beberapa  kaedah  yang digunakan dan penekanan akan diberikan kepada kaedah yang diamalkan oleh Jabatan Ukur  Dan  Pemetaan  Malaysia  (JUPEM).  Dalam unit  ini, penekanan akan diberikan kepada tiga  aspek utama iaitu pelaksanaan kerja luar, pemprosesan dan persembahan.

7.2	BIDANG KERJA UKUR TERABAS TIODOLIT

Dalam pengukuran bagi tujuan kejuruteraan, bidang kerja ukur terabas tiodolit dapat dibahagikan kepada dua, iaitu :-

a)  Penyediaan pelan kawasan b)  Projek-projek pembinaan

7.2.1  Penyediaan Pelan Kawasan

Terabas menghasilkan satu jaringan titik atau stesen (hentian ukur) yang   ditandakan  di  atas  permukaan  tanah.  Stesen-stesen  ini merupakan  satu  sistem kawalan  yang  dapat  dipelotkan  dengan tepat berdasarkan kepada skala yang tertentu. Kedudukan butiran- butiran  semulajadi  atau  ciptajadi  adalah  relatif  kepada  jaringan terabas ini. Ini bermakna, butiran-butiran tersebut boleh dipelotkan dengan merujuk kepada jaringan stesen kawalan di dalam terabas tersebut.

7.2.2  Projek-Projek Pembinaan

Projek-projek	pembinaan	bermaksud	projek-projek	seperti pembinaan jalan, rumah, empangan, tangki air dan lain-lain lagi. Dalam hal ini,  pembinaan dibuat daripada stesen terabas dengan

berpandukan kepada maklumat atau data yang diberikan. Ini diikuti dengan  membuat  penandaan  (setting-out)  menggunakan  piket- piket  bagi  membentuk  satu  rangka  kerja  bagi  pembinaan  yang akan dijalankan kelak.

7.3	KELAS TERABAS

Terabas	terbahagi	kepada	beberapa	kelas.		Ini		bertujuan	untuk memudahkan	pengguna	dalam	menentukan	cara	kerja	dan	untuk memastikan  kejituan  yang  dikehendaki.  Ianya  amat  penting  kerana sesetengah kerja memerlukan terabas berkejituan tinggi manakala yang lain  mungkin  sebaliknya.   Kelas  terabas  yang  berlainan  sudah  tentu mempunyai nilai kejituan (selisih yang  dibenarkan) yang berbeza. Nilai kejituan pula secara langsung mempengaruhi cara  dan peralatan kerja. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahawa pengkelasan terabas  dapat menolong jurukur menentukan kaedah kerja yang perlu dilaksanakan dan dapat  menolong memilih peralatan yang sesuai. Secara umum, terabas dapat dikelaskan kepada empat, iaitu :-

a)  Terabas Piawai

b)  Terabas Kelas Pertama c)  Terabas Kelas Kedua

d)  Terabas Kelas Ketiga

Sebagai ringkasan, Jadual 7.1 menunjukkan ciri-ciri yang diperlukan oleh keempat-empat jenis terabas tersebut.

| Kelas | Tikaian Lurus | Jarak Dicerap | Bering Dicerap | Bering Dipelot | Tutup (Selisih) | Cerapan Penyilang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piawai | 1:25000 | 0.001m | 1” | 10” | 1’15” @ 10” ps | 2 |
| 1 | 1:8000 | 0.001m | 1”/10” | 10” | 1’15” @ 10” ps | 2 |
| 2 | 1:4000 | 0.001m | 10”/20” | 30” | 2’30” @ 20” ps | 2 |
| 3 | 1:3000 | 0.01m | 1’ | 1’ | 5’ @ 40” ps | 1 |

* ps = per stesen

Jadual 7.1 Ciri-Ciri Kelas Terabas

Bagi kelas piawai dan pertama, bacaan suhu perlu direkodkan bagi setiap jarak yang diukur.

7.4	PERINGKAT KERJA LUAR TERABAS TIODOLIT

Tatacara  kerja  luar  bagi  terabas  tiodolit  adalah  meliputi  peringkat- peringkat kerja seperti berikut :-

a)  Peninjauan

b)  Pemilihan stesen-stesen ukur c)  Penandaan stesen ukur

d)  Pengambilan cerapan

e)  Mengukur jarak

7.4.1  Peninjauan

Peninjauan adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kawasan yang hendak diukur supaya dapat memudahkan  jurukur   menimbangkan  kaedah  mengukur  paling sesuai dan memilih kedudukan stesen-stesen ukur. Jika peta atau pelan bagi kawasan tersebut telah ada, ianya adalah bantuan yang berguna pada peringkat ini. Pertimbangan dalam kerja peninjauan adalah berdasarkan kepada beberapa faktor, iaitu :-

i.  Tujuan pengukuran dijalankan. ii.   Kejituan kerja yang diperlukan.

iii.  Kemudahan-kemudahan yang tersedia. iv.  Kos pengendalian.

v.  Masa yang diperuntukkan atau diperlukan.

7.4.2  Pemilihan Stesen-Stesen Ukur

Pemilihan	stesen-stesen	ukur	ini	dijalankan	ketika	peringkat tinjauan dijalankan di mana kedudukan yang sesuai untuk stesen- stesen  ukur   dikenalpasti.  Dalam  peringkat  ini,  ciri-ciri  berikut mestilah diberi perhatian, iaitu :-

1)  Bilangan  stesen  hendaklah  seberapa  minimum  yang  boleh tetapi ianya tidak akan menjejaskan kejituan kerja.

2)  Pandangan-pandangan	cerapan	hendaklah	melebihi	30m,

bertujuan  untuk  meminimakan  kesan  dari  sebarang  selisih pemusatan.

3)  Keadaan permukaan bumi di sekitar stesen ukur mestilah stabil bagi menahan pergerakkan tiodolit.

4)  Permukaan yang becak, bercerun dan semak seboleh-bolehnya dielakkan	bagi	memudahkan	kerja-kerja	pengukuran	jarak

dengan pita atau rantai.

5)  Stesen ukur harus diletakkan berdekatan dengan butiran yang hendak diambil.

6)  Stesen ukur juga mestilah bebas dari halangan semulajadi dan

tempat-tempat umum.

7)  Stesen  ukur  bersebelahan  hendaklah  saling  nampak		dan seberapa	banyak	stesen	lain	yang	dapat	dilihat	bagi

memudahkan  proses  pengukuran  sudut  dan  meningkatkan

kejituannya.

8)  Garisan tenangan terabas hendaklah tinggi  dari  paras  tanah (lebih 1m) bagi mengelakkan kesan pembiasan sisian dan didih udara yang akan mengakibatkan selisih sudut.

7.4.3  Penandaan Stesen Ukur

Apabila  peninjauan  dan  pemilihan	stesen	selesai	dijalankan, stesen-stesen ukur perlu ditanda untuk tempoh selama kerja ukur atau lebih  lama lagi. Penanda stesen ukur mestilah kukuh, tidak mudah terganggu dan  hendaklah jelas kelihatan. Pembinaan dan jenis stesen ukur adalah bergantung kepada keperluan ukur seperti berikut :-

i.	Bagi  terabas tujuan  umum,  piket  kayu  digunakan  di  mana ianya  ditanam  sehingga  bahagian  atas  piket  sama  paras dengan  tanah.  Jika  piket  tertonjol  keluar dari  paras  tanah, besar	kemungkinan	akan	terlanggar.	Sebatang	paku hendaklah diketuk di atas piket bagi menandakan kedudukan sebenar stesen (lihat Rajah 7.1).

Rajah 7.1 Piket Kayu

(Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

ii.	Stesen-stesen di jalan raya boleh ditanda dengan paku paip

75mm  yang  ditanam  separas  dengan  permukaan		jalan. Sekitar	paku	hendaklah	dicat	supaya	stesen	mudah

dikenalpasti. Sebelum penandaan dilakukan, pastikan samada

jalan akan diturap atau tidak (lihat Rajah 7.2 (a)).

iii.	Stesen yang lebih kekal biasanya ditanam di dalam konkrit, rekabentuk  stesen yang biasa digunakan ditunjukkan dalam

Rajah 7.2 (b).

iv.	Lakaran rujukan atau lakaran saksi bagi butiran yang terdapat di sekitar	setiap stesen hendaklah dibuat sekiranya stesen akan ditinggalkan  untuk beberapa bulan. Ia bertujuan untuk memudahkan mengenal pasti  stesen tersebut jika diperlukan semula kemudian (lihat Rajah 7.3).

(a) 	(b)

Rajah 7.2 Paku Paip Dan Lakaran Stesen Dalam Konkrit

(Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

Rajah 7.3 Lakaran Saksi

(Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

7.4.4  Pengambilan Cerapan

(a)	(b)

Rajah 7.4 (a) Sasaran Tidak Tegak Dan (b) Pelambap Tidak Terletak Atas Tanda

(Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

Sebaik sahaja stesen ukur ditanam di tanah, peringkat berikutnya adalah  menggunakan tiodolit untuk mengukur sudut atau bering antara  garisan-garisan.  Ini  memerlukan  dua  operasi  asas  iaitu mendirisiapkan tiodolit di setiap tanda stesen dan mencerap arah- arah ke stesen yang  diperlukan. Sasaran di stesen-stesen yang dicerap perlu disediakan kerana tanda-tanda stesen mungkin tidak boleh terus nampak. Tiodolit dan sasaran hendaklah didirikan tegak lurus bagi mengelakkan selisih pemusatan. Jika  sasaran teranjak sebanyak 10mm bagi garisan terabas sejauh 300m, selisih  sudut akibat darinya adalah 7”. Anjakan yang sama bagi jarak 30m akan

menyebabkan selisih 70”. Jika ini berlaku, selisih ini akan dibawa sehingga  tamat terabas dan semua bering sesudahnya menjadi tidak  betul.  Pada  kebiasaannya,  sasaran  di  stesen  yang  cerap adalah pelambap yang tergantung bebas pada kakitiga kayu.

7.4.5  Mengukur Jarak

Jarak antara dua stesen boleh diukur dengan berbagai kaedah dari kaedah	tradisi	kepada	kaedah	moden	yang	menggunakan peralatan  yang lebih canggih. Perbincangan dalam unit ini akan ditumpukan kepada  kaedah  tradisional  iaitu  kaedah rantai  ukur. Rantai terdiri daripada dua jenis iaitu rantai bersenggat dan rantai halus. Rantai bersenggat panjangnya adalah 20m dan mempunyai senggatan  yang  memberikan  bacaan  sehingga  1mm.  Manakala rantai  halus  pula  panjangnya  juga  20m tetapi  tidak  mempunyai apa-apa senggatan. Semasa mengukur jarak, kedua-dua rantai ini disambungkan  bersama.  Tidak  seperti  rantai  bersenggat,  satu gelung rantai  halus mungkin terdiri daripada beberapa utas rantai (mungkin sampai lima), bagi membolehkan pengukuran jarak yang panjang.

7.5	PENGUKURAN JARAK

Jarak yang diukur bagi setiap garisan ukur dalam terabas tiodolit adalah merupakan  jarak cerun.  Ini  berlaku  kerana  semasa  pengukuran  jarak, kemungkinan besar teropong tiodolit terpaksa ditunduk atau didongakkan disebabkan keadaan permukaan tanah di tempat kerja yang tidak sekata. Ia menyebabkan sudut pugaknya tidak tepat 0 atau 90. Jarak cerun ini kemudiannya akan dibuat pembetulan bagi mendapatkan  jarak ufuk. Di antara peralatan yang digunakan dalam pengukuran jarak adalah :-

a)  Rantai halus atau rantai bergabung (Steel Band)

b)  Rantai bersenggat atau rantai baca (Reader Band)

c)  Dacing Spring (Spring Balance)

7.5.1  Rantai Halus Atau Rantai Bergabung (Steel Band)

Rantai halus atau rantai bergabung diperbuat daripada keluli yang mana  ianya  mudah  putus  sekiranya  tersimpul.  Rantai  ini  terdiri daripada beberapa rantai  yang disambung-sambung dan digulung dalam satu kepok (reel). Setiap satu rantai panjangnya adalah 20m dan dalam satu kepok mengandungi 5 hingga  6  persambungan rantai. Pada persambungan rantai ini, klip atau pencangkuk (hook) digunakan untuk menyambungkan rantai-rantai tersebut. Sebelum rantai  ini  digunakan  untuk  pengukuran  jarak,  ianya  perlu  diuji berbanding rantai  piawai bagi mengetahui samada rantai tersebut

telah  memanjang  atau  memendek  akibat  kesan  cuaca.  Nilai pembetulan  bagi  rantai  ini  akan  diperolehi  dan  digunakan  bagi mendapatkan jarak sebenar yang diukur.

7.5.2  Rantai Bersenggat Atau Rantai Baca

Rantai  ini  juga  diperbuat  daripada  keluli  yang  mudah  terputus sekiranya  tersimpul. Panjang rantai bersenggat ini adalah 20m di mana  ianya   mempunyai	senggatan  bagi  memudahkan  untuk membaca	jarak.	Senggatan-senggatan	bernombor	ditandakan dengan tanda  bernombor 1m, 2m, 3m dan seterusnya. Di setiap

0.001m pula, akan ditandakan dengan senggatan dan rantai ini juga digulung dalam kepok (reel). Sepertimana rantai halus, rantai ini  juga  perlu   diuji  berbanding  rantai  piawai  bagi  mengetahui samada ianya telah memanjang atau memendek.

7.5.3  Dacing Spring

Dacing  spring  adalah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  menarik rantai pada tegangan piawai sebanyak 5kg (11N atau 12 Paun). Ini adalah kerana semasa  rantai diuji, ia akan dikenakan tegangan piawai  juga.  Oleh  itu  dari  menarik  saja  rantai  supaya  tegang, kejituan yang lebih baik boleh diperolehi jika  rantai  ditarik dengan tegangan piawainya. Dacing spring ini akan digunakan  bersama dengan alat yang dinamakan cengkam guling. Apabila mengukur, hujung	rantai		bersenggat		berhampiran	tanda	sifar		akan disangkutkan	dengan	dacing	spring		dan		cengkam	guling. Pemegang	dacing	spring	kemudian	ditarik	 sehingga	 indeks sorongnya  menunjukkan  tegangan  yang  betul  telah  dikenakan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.5. Tegangan ini dikekalkan ketika membuat pengukuran.

Cengkam Guling

Dacing Spring

Rajah 7.5 Dacing Spring Dan Cengkam Guling

(Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

7.6	TATACARA MENGUKUR JARAK

Tatacara  berikut  merupakan  panduan  kepada  jurukur  untuk  mengukur jarak.   Namun   tatacara  ini  bukanlah  suatu  yang	dimestikan,  ianya

bergantung  kepada  seseorang  jurukur  itu  bagaimana  panjang  suatu garisan	dapat   diukur  dengan  kejituan  yang  dikehendaki.  Tatacara tersebut adalah :-

1.  Setelah bering ufuk ke stesen hadapan (katakan stesen 3) dicerap dan direkodkan  dalam penyilang kanan, sudut pugak ke stesen tersebut juga dicerap  berdasarkan  kepada satu tanda yang digantung pada benang  pelambap   sebagai   sasaran.  Tanda  ini  dipanggil  sebagai

‘diamond’  di  mana  biasanya  diperbuat  daripada  kertas  tebal  (kad

manila).

2.  Ketika	sudut	pugak	dibaca,	garis  persilangan	bebenang	stadia diletakkan di sebelah atas atau bawah bucu ‘diamond’ tersebut dengan

menggunakan skru gerak perlahan penyilang pugak (lihat Rajah 7.6).

Kedudukan ‘diamond’ pada stesen-stesen yang lain adalah bebas dan tidak terikat pada satu kedudukan sahaja.

3.  Setelah  sudut  pugak  dicerap,  rantai  bersenggat  dibuka  sehingga cukup  dengan  panjang  jarak  yang  hendak  diukur.  Sekiranya  jarak

tersebut  lebih  panjang  berbanding  rantai  bersenggat,  sambungkan rantai  bersenggat tadi dengan rantai halus. Panjang rantai halus ini

mestilah genap kepada 20m, 40m dan seterusnya.

Bebenang

Stadia Pugak

Diamond

Bebenang

Stadia Ufuk

Rajah 7.6 Kedudukan ‘Diamond’ Ketika Sudut Pugak Dibaca

4.  Pembantu jurukur akan memegang kepok rantai  halus di  stesen 3 (stesen hadapan). Pada masa yang sama, persambungan rantai halus hendaklah  dipegang  dan  diletakkan  di  atas  atau  di  bawah  bucu

‘diamond’  bergantung  di  mana  kedudukan  persilangan  bebenang stadia diletakkan ketika pencerapan sudut pugak tadi.

5.  Setelah itu, pembantu jurukur di alat tiodolit (katakan stesen 2) akan

menarik rantai bersenggat pada tegangan piawai (5kg) menggunakan dacing  spring.  Ketika rantai ditarik, rantai akan melendut disebabkan oleh  beratnya	 sendiri.		Oleh	  itu,	rantai	perlu	diangkat	  (tupang) menggunakan	tangan	atau		kayu	 supaya	 ianya	tidak	melendut mencecah	tanah.	Pada	kebiasaannya,		tupang		diletakkan	di persambungan antara rantai.

6.  Dengan melihat melalui teleskop, jurukur akan mengarahkan kepada pembantu-pembantu jurukur yang membuat tupang agar meletakkan

tupang masing-masing segaris dengan garis pandangan. Sekiranya panjang  rantai bersenggat kurang daripada 3m, maka tupang tidak diperlukan di persambungan antara rantai bersenggat dan rantai halus.

Benang Pelambap

Diamond

Pencangkuk

Rantai Halus

Rajah 7.7 Kedudukan Rantai Halus Di Bawah Bucu ‘Diamond’

7.  Pembantu  jurukur  yang  menarik  dacing  spring  (di  stesen  2)  akan mengekalkan   tegangan  5kg  dan  melaungkan	perkataan	‘tahan’. Manakala pembantu jurukur  yang  memegang  persambungan  rantai halus di  stesen 3 akan menyahut perkataan ‘betul’. Ini bermaksud, semasa tegangan  piawai 5kg dikenakan, persambungan rantai halus di stesen 3 benar-benar sekena dan tetap dengan benang pelambap di atas atau di bawah bucu ‘diamond’.

8.  Jurukur akan menandakan dengan pensil pada rantai bersenggat yang diletakkan  berhampiran  dengan  paksi  sangga  tiodolit.  Perlu  diberi perhatian bahawa rantai yang ditarik dengan tegangan 5kg hendaklah dipastikan benar-benar tetap (tidak  bergoyang)	sebelum penandaan dengan pensil dilakukan.

7.7	PEMBETULAN JARAK

Setiap		jarak	yang	diukur	perlu	dibuat	beberapa	pembetulan	bagi mendapatkan jarak muktamad. Jarak muktamad ini akan digunakan bagi tujuan	 hitungan	dan	pemelotan.	 Di	antara	pembetulan-pembetulan tersebut adalah :-

a)  Pembetulan piawai b)  Pembetulan suhu c)  Pembetulan cerun

d)  Pembetulan lendutan

7.7.1  Pembetulan Piawai

Pembetulan piawai ialah pembetulan yang dibuat  kepada  rantai ukur	yang   digunakan	untuk	mengukur.	Nilai	pembetulan	ini diperolehi dengan membandingkan panjang rantai dengan panjang rantai  piawai  dan  jaraknya  secara  muktamad  diterima  sebagai tepat. Mengikut  peraturan Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), setiap rantai ukur mesti diuji dengan rantai piawai setiap tiga bulan. Ini penting kerana rantai ukur yang digunakan mungkin mengalami pengembangan atau pengecutan untuk  suatu tempoh disebabkan  pengaruh  alam  sekitar  dan  juga  cara  kerja   yang digunakan.

Contoh Ujian

Setelah  dibandingkan  dengan  rantai  piawai,  didapati  panjang sebenar  rantai bersenggat dan setiap rantai halus adalah seperti berikut (sepatutnya 20m) :-

| B.K. No : 235A Muka 1 Sampai 2 Dawai Metrik diuji pada : 10.09.2002 dengan ketegangan 5kg & 29  C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pita Ukur Metrik | Panjang atau Pendek | Pita Ukur Bahagian Meter | Pembetulan Ukuran Meter |
| 0 - 20 | + 0.0059 | 15 - 20 | + 0.006 |
|  |  | 10 - 15 | + 0.004 |
|  |  | 5 - 10 | + 0.003 |
|  |  | 0 - 5 | + 0.001 |
| DAWAI 20 meter 1.6mm/3.22m |  | METER |  |
| DAWAI 1 | + 0.0078 | 0 - 20 | + 0.008 |
| DAWAI 2 | + 0.0082 | 0 - 40 | + 0.016 |
| DAWAI 3 | + 0.0032 | 0 - 60 | + 0.019 |
| DAWAI 4 | - 0.0023 | 0 - 80 | + 0.017 |
| DAWAI 5 | - 0.0016 | 0 - 100 | + 0.015 |
| DAWAI 6 | + 0.0055 | 0 - 120 | + 0.021 |
| DAWAI 7 |  |  |  |
| DAWAI 8 |  |  |  |
| DAWAI 9 |  |  |  |

Jadual 7.2 Borang Ujian Rantai

Jika jarak yang diukur adalah 54.330m dengan menggunakan dua rantai halus  dan satu rantai bersenggat, maka pembetulan yang mesti diberikan ialah :-

Pembetulan  piawai  =  pembetulan  rantai  bersenggat  +  jumlah pembetulan rantai halus

= + 0.004 + 0.016

= + 0.020

Jarak sebenar	=  54.330 + 0.020

= 54.350m

Jika rantai yang digunakan adalah lebih panjang daripada rantai piawai,  jarak  yang  diukur  adalah  lebih  pendek  dari  sepatutnya, maka pembetulannya adalah positif (+ve) dan sebaliknya.

7.7.2  Pembetulan Suhu

Pembetulan ini hanya diperlukan untuk terabas piawai dan terabas kelas pertama sahaja. Setiap kali jarak diukur, suhu direkodkan dan perbezaan  suhu   ini  dengan  nilai  piawai  (29   C  di  Malaysia) ditentukan.	Perbezaan	suhu	ini	boleh	menyebabkan	rantai mengalami pengecutan atau pemanjangan semasa kerja dilakukan. Dalam konteks di Malaysia, perkara ini mungkin tidak begitu ketara tetapi  amat  penting  bagi  negara-negara  sejuk.  Pembetulannya diberikan sebagai :-

PS   = I x  x (t — t0)

Di mana ;

I	=  jarak diukur

	= angkali pengembangan linear

t	= suhu semasa pengukuran dibuat

t0	= suhu semasa pembetulan piawai dibuat

NOTA :-  Terdapat jadual khas bagi pembetulan ini.

7.7.3  Pembetulan Cerun

Pembetulan ini diperlukan bagi mendapatkan jarak ufuk sesuatu garisan, kerana kadangkala jurukur terpaksa mengukur jarak cerun (sudut pugak bukan  0  atau 90)  akibat permukaan tanah yang tidak rata (lihat Rajah 7.8). Pembetulan tersebut adalah :-

PC   = - {L x (1 — kos )}

Di mana ;

L	=  jarak cerun yang diukur

	=  sudut pugak garisan tersebut

Maka,	jarak ufuk =  L - PC

Sudut pugak perlu dibaca untuk menghitung nilai pembetulan cerun bagi setiap jarak yang diukur. Cerapan sudut pugak dibuat mestilah mengikut syarat-syarat berikut :-

a)  Bagi terabas kelas kedua ke atas :-

1.  Setiap permulaan  kerja,  sudut  pugak  mesti  dicerap  pada kedua-dua  penyilang. Tujuannya adalah  untuk  menyemak samada alat berada dalam keadaan baik atau tidak.

2.  Bagi  sudut  pugak  yang  melebihi  3,  cerapan  juga  mesti dibuat pada kedua-dua penyilang pada minit yang hampir.

3.  Bagi cerun  15, cerapan dibuat pada 10” terhampir. b) Bagi terabas kelas ketiga :-

1.  Bagi cerun  5, cerapan dibuat kepada 01’ terhampir pada kedua-dua penyilang.

2.  Untuk  cerun    5,  cerapan  dibuat  kepada  01’  terhampir dalam satu penyilang.

3.  Cerapan hendaklah dibuat dalam kedua-dua penyilang bagi setiap permulaan kerja.

4.  Bagi cerun   1 30’, cerapan sudut tidak perlu dibuat (cerun yang  1 30’ dianggap sebagai mendatar).

Rajah 7.8 Pengukuran Jarak Cerun

(Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

7.7.4  Pembetulan Lendutan

Pembetulan lendutan diberikan kerana semasa pengukuran dibuat, rantai ukur menjadi melendut kerana beratnya sendiri. Pembetulan ini berbeza-beza bergantung kepada cara tupangan dibuat. Rantai

boleh ditupang beberapa keadaan dan tupang hanya dibuat pada penyambung  antara rantai. Rajah 7.9 menunjukkan cara tupang dibuat dan kaedah pembukuannya.

Rajah 7.9 Jarak Antara Tupang

(Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

Secara matematik, pembetulan ini diira seperti berikut :-

Pl     = - w2 L3

24 T2

Di mana ;

w	=	berat rantai setiap unit

L	=  panjang di antara tupang

T	=  tegangan yang diberikan kepada rantai

NOTA  :-  Terdapat  jadual  khas  bagi  pembetulan  lendut  (lihat

Lampiran A).

Rantai  bersenggat  hanya  ditupang  jika  panjangnya melebihi 3m.

7.8	PEMBUKUAN CERAPAN MENGIKUT FORMAT JUPEM

Setiap  kerja  pengukuran  yang  dijalankan  mestilah  mematuhi  segala syarat-syarat	 tertentu	yang	telah	ditetapkan.	Ianya	dilakukan	 bagi memastikan	hasil	kerja	yang	diperolehi	memenuhi		kejituan	yang dikehendaki. Sepertimana yang telah dibincangkan dalam Unit 6, setiap cerapan  samada bering atau jarak mestilah direkodkan ke dalam buku kerja  luar  yang  khusus  mengikut  format  yang  telah  ditetapkan  oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan  Malaysia (JUPEM). Format ini  bertujuan untuk  memastikan  setiap  bering  dan  jarak  yang  dicerap  di  lapangan adalah benar dan muktamad, menyeragamkan bentuk  pembukuan dan memudahkan untuk		penyemakan. Oleh kerana itu, Jabatan Ukur  Dan

Pemetaan  Malaysia  (JUPEM)  telah  mengeluarkan  garis  panduan  bagi memudahkan untuk melakukan pembukuan cerapan ini.

7.8.1  Mengisi Makiumat Pada Buku Kerja Luar

Pegawai  ukur  mestilah  merekodkan  segala  maklumat  di  muka catatan. Di antaranya adalah :-

1.  Keputusan  ujian  rantai  dan  muka  fahrasat  buku  kerja  luar hendaklah diisikan.

2.  Semua ukuran hendaklah direkodkan dengan dakwat di ruang- ruang   tertentu  sebaik  sahaja  cerapan  dibuat.  Penggunaan

pensil dan dakwat merah	adalah dilarang sama sekali. Pen dakwat (ball pen) samada biru atau hitam boleh digunakan.

3.  Segala  maklumat  yang  telah  direkodkan  tidak  boleh  diubah.

Memadam maklumat tersebut adalah dilarang sama sekali.

4.  Segala  kesilapan  yang  berlaku  mestilah  dibatalkan  semua sekali (untuk ruang tertentu). Nilai pembetulan bolehlah diisi di bawah  (ruang   berikutnya)   atau  di  ruang  lain.  Pembatalan separuh (partial cancellation) adalah tidak dibenarkan.

5.  Catatan  tarikh  mestilah  diisi  di  ruang  suhu  pada  setiap hari kerja.   Tiap-tiap  mukasurat  mestilah  ditandatangani  dengan tarikhnya sekali oleh pegawai ukur.

6.  Pegawai	ukur	bertanggung	jawab	dalam	melaras	dan memasukkan segala bering di dalam ruang bering (penyilang

kiri dan kanan) hampir kepada 01”	untuk kelas satu, hampir

kepada  10”	untuk  kelas  dua.  Bering  muktamad  hendaklah ditulis  hampir kepada 10” bagi kelas satu dan hampir kepada

30”  bagi kelas dua.

7.  Pelarasan  jarak,  cerun,  tupang  dan  suhu  hendaklah  dibuat untuk mendapatkan jarak muktamad.

7.8.2  Menuiis Nombor Stesen

Di antara garis panduan bagi menulis nombor stesen adalah :-

1.  Menggunakan	abjad	atau	nombor-nombor	yang	tidak berkenaan adalah tidak dibenarkan.

2.  Stesen-stesen mestilah diberi nombor mengikut aturan kerja di mana yang dahulu hendaklah didahulukan. Sesuatu nombor itu

tidak boleh digunakan lebih dari satu kali untuk satu kerja luar.

3.  Perlu	diingat	bahawa	nombor	stesen	merujuk	kepada kedudukan stesen itu dan bukan untuk tujuan lain.

7.8.3  Pengisian Makiumat Di Muka Surat Gambarajah

Di antara  garis  panduan bagi  mengisi  maklumat  di  muka  surat gambarajah adalah :-

1.  Gambarajah  mestilah  dilukis  di  muka  surat  sebelah  kanan supaya rujukan dapat dibuat di muka surat cerapan di sebelah kiri buku kerja luar.

2.  Gambarajah mestilah dilukis dengan terang, kemas dan teratur supaya  rujukan dapat dibuat melainkan pada kes-kes tertentu gambarajah boleh disambung di muka surat lain.

3.  Arah utara hendaklah di tunjukkan.

4.  Garis  sempadan  digambarkan  dengan  garisan  penuh,  garis terabas  dengan  garisan  putus-putus  dan  garis  ofset  dengan garisan titik-titik.

5.  Pegawai	ukur	hendaklah	membuat	ukuran-ukuran	dan merekodkan dalam rajah ukuran untuk menetapkan objek atau

benda-benda  tetap,  rekabentuk,  tanda  batu  dan  lain-lain  di

setiap sempadan (lakaran rujukan atau lakaran saksi).  Pegawai ukur  juga  perlu  menunjukkan  nama-nama  berkenaan,  nama jalan dan jalan keretapi serta arahnya, butiran semula jadi dan butir-butir tanaman. Butiran di atas yang ditunjukkan hendaklah tidak melindungi garisan atau titik  seperti diterangkan di atas dan boleh ditunjukkan dengan simbol yang dibenarkan.

UKUR TERABAS TIODOLIT	 C1005/UNIT 7/17

7.8.4  Contoh Pembukuan Terabas Tiodolit Ukuran Kelas Kedua

| Stesen | BEARING / SUDUT |  | Purata | Dari Stn. | GARISAN | Ke Stn | Sudut Pugak | Jarak | Suhu 22.9.02 | Jarak Antara Tupang | Jarak Muktamad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penyilang Kiri | Penyilang Kanan |  |  | Bearing Muktamad |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum dari | PA 6033 | 245 30 00 | 2 | 245 30 00 | 1 | 89 56 | 55.750 |  | 1.1. 16 | 55.764 |
|  |  |  |  | BKL |  | BKL | 269 56 | + 0.022 |  | - 0.008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 0.000 |  |  |  |  |
| 1 | 245 30 00 | 65 30 00 | 118 47 00 | 2 | 118 47 00 | 3 | 89 46 | 64.320 |  | 2.1. 04 | 64.319 |
| 2 | BKL |  | C - 14 |  |  |  | - 0.001 | + 0.020 |  | - 0.020 |  |
| 3 | 118 47 00 | 298 47 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 118 46 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 298 47 00 | 118 47 00 | 230 25 30 | 3 | 230 25 00 | 4 | 89 33 | 59.792 |  | 1.1. 20 | 59.802 |
| 3 | PKT |  | C - 28 |  |  |  | - 0.002 | + 0.022 |  | - 0.010 |  |
| 4 | 230 25 40 | 50 25 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 230 25 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 25 30 | 230 25 30 | 269 15 40 | 4 | 269 15 00 | 5 | 89 08 | 65.043 |  | 1.1.1. 05 | 65.049 |
| 4 | PKT |  | C - 42 |  |  |  | - 0.007 | + 0.020 |  | - 0.007 |  |
| 5 | 269 15 40 | 89 15 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 269 14 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 89 15 40 | 269 15 40 | 300 09 20 | 5 | 300 08 30 | 1 | 91 02 | 67.232 |  | 1.1.1. 07 | 67.236 |
| 5 | PKT |  | C - 56 |  |  |  | - 0.011 | + 0.022 |  | - 0.007 |  |
| 1 | 300 09 10 | 120 09 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 08 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 120 09 20 | 300 09 20 | 65 31 10 | 1 | 65 30 00 | 2 | Lihat | ruang 1 |  |  |  |
| 1 | BKL |  | C — 01 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 65 31 10 | 245 31 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 35 00 |  |  |  |  |  | 22.9.02 |  |  |

Garisan 1-2 dibaca    = 65 31’ 10” Sepatutnya dibaca   =  65 30’ 00”

Tikaian 	=  + 01’ 10” bagi setiap stesen iaitu 2,3,4,5 dan 1

Pembetulan 	= - 14” per stesen

NOTA :-

1.  Pembetulan jarak adalah merujuk kepada Ujian Rantai  di

Jadual 7.2

2.  Pembetulan tupang adalah merujuk kepada Sifir Pembetulan

Lendut di Lampiran A

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat aktiviti berikut. Jika anda tidak berpuashati dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji pada input yang anda rasa masih kabur.

SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

AKTIVITI  7a

	UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

	SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

7.1	Tandakan samada betul atau salah terhadap pernyataan di bawah.

Bil.	Pernyataan	Betul	Salah

1	Salah satu tujuan terabas dijalankan adalah untuk mendapatkan pelan butiran.

2	Bering dicerap bagi Ukuran Kelas Piawai adalah 1”

terhampir dan dicerap pada satu penyilang sahaja.

3	Suhu	semasa	pengukuran	bagi	Ukuran	Kelas

Kedua perlu juga diambil.

4	Sasaran yang teranjak sebanyak 5mm pada jarak

30m menyebabkan selisih sudut sebanyak 35”.

5	Dacing spring adalah alat  yang  digunakan  untuk menyukat berat rantai halus dan rantai bersenggat.

6	Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak terpendek, jarak yang diukur adalah lebih pendek.

7	Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak terpanjang, jarak yang diukur adalah lebih panjang.

8	Nilai	pembetulan	cerun	dan	lendutan	adalah sentiasa negatif.

9	Setiap  kali  memulakan  kerja,  sudut  pugak  mesti dicerap pada kedua-dua penyilang.

Apabila mengukur jarak, rantai halus mesti dibuka

10	terlebih	dahulu,	sekiranya	panjangnya	tidak mencukupi barulah dibuka rantai bersenggat.

Kalau anda masih kurang faham	untuk	menjawab aktivit ini seperti saya, sila baca semula input.

PERHATIAN !!

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI

7a

Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 7a.

7.1	Jawaban bagi pernyataan betul atau salah adalah :-

Bil.	Pernyataan	Betul	Salah

Salah satu tujuan terabas dijalankan adalah untuk mendapatkan pelan butiran.	

1

Bering dicerap bagi Ukuran Kelas Piawai adalah 1”

2

terhampir dan dicerap pada satu penyilang sahaja.	

Suhu	semasa	pengukuran	bagi	Ukuran	Kelas

3

Kedua perlu juga diambil.	

Sasaran yang teranjak sebanyak 5mm pada jarak

4

30m menyebabkan selisih sudut sebanyak 35”.	

Dacing spring adalah alat  yang  digunakan  untuk

5

menyukat berat rantai halus dan rantai bersenggat.	

Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak

6

terpendek, jarak yang diukur adalah lebih pendek.	

Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak

7

terpanjang, jarak yang diukur adalah lebih panjang.	

Nilai	pembetulan	cerun	dan	lendutan	adalah sentiasa negatif.					

8

Setiap  kali  memulakan  kerja,  sudut  pugak  mesti dicerap pada kedua-dua penyilang.	

9

Apabila mengukur jarak, rantai halus mesti dibuka

10	terlebih	dahulu,	sekiranya	panjangnya	tidak	

mencukupi barulah dibuka rantai bersenggat.

Yahoo…. 	  Berkat	usaha		aku membaca	dan	memahami	input, akhirnya dapat jawab soalan dalam aktiviti ini.

INPUT

7.9	PELARASAN TERABAS TIODOLIT

Setelah segala pengiraan dan pembetulan dilakukan terhadap  terabas tiodolit  bagi  mendapatkan  bering  dan  jarak  muktamad,  terabas  perlu dibuat  pelarasan.  Walaupun  tikaian  bering  telah  dipastikan  memenuhi syarat  yang  ditetapkan  oleh  kelas  kerja  dan  diterima  sebagai  bering terabas, kerja terabas tersebut belum lagi  boleh diterima selagi belum dibuktikan bahawa jaraknya memenuhi syarat terabas. Ini adalah kerana kemungkinan	berlakunya	kesilapan	dalam	pengukuran	jarak	yang dilakukan.  Oleh  itu,  pengiraan  latit  dan  dipat  mestilah  dibuat  terlebih dahulu dalam proses pelarasan terabas ini.

7.9.1  Latit Dan Dipat

Latit bagi sesuatu garisan merupakan unjurannya di atas meridian rujukan  iaitu  paksi utara-selatan ataupun perbezaan utara antara dua	titik.	Manakala	dipat	bagi	sesuatu	garisan	merupakan unjurannya di atas garisan yang bersudut tepat terhadap meridian rujukan iaitu paksi timur-barat ataupun perbezaan timur antara dua titik. Latit dan dipat dapat dinyatakan sebagai berikut :-

Latit	 =  Jarak  x kos (bering) Dipat	=  Jarak  x sin (bering)

Nilai latit dan dipat adalah bergantung kepada nilai bering garisan dan ianya boleh diingkaskan seperti berikut :-

00

270

Latit (+ve) Dipat (-ve)

Latit (-ve) Dipat (-ve)

Latit (+ve) Dipat (+ve)

Latit (-ve) Dipat (+ve)

90

180

Pada kebiasaannya, latit akan dituliskan dahulu sebelum dipat di dalam sebarang pengiraan pelarasan terabas.

7.9.2  Tikaian Lurus

Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, sesuatu terabas itu masih  belum boleh diterima selagi jaraknya belum dibuktikan memenuhi syarat terabas. Kaedah pembuktiannya adalah dengan menghitung nilai tikaian lurus dan pembuktian ini hanya boleh dikira bagi terabas tertutup sahaja. Tikaian lurus adalah kadar di antara kesilapan jarak berbanding dengan jumlah jarak yang diukur.

Untuk mendapat nilai  jumlah  jarak diukur	mungkin	mudah,	tetapi bagaimana untuk menghitung nilai kesilapan jarak …….???

Begini caranya……

Bagi terabas tertutup, jika tidak terdapat sebarang kesilapan dalam pengukuran  jarak,  jumlah  latit  yang  positif  (utara)  adalah  sama dengan jumlah latit negatif (selatan). Begitu juga untuk dipat. Oleh itu,  keseluruhan  jumlah  latit  dan  dipat  adalah  0  (sifar).  Cara hitungannya adalah seperti berikut (Jadual 7.3) :-

(i)	Kira latit dan dipat untuk setiap garisan.

(ii)	Jumlahkan latit positif (utara) dan latit negatif (selatan), dipat positif (timur) dan dipat negatif (barat).

(iii)	Kira perbezaan jumlah positif dan negatif bagi latit dan dipat.

Perbezaan ini dinamakan perbezaan latit (dL) dan perbezaan dipat (dD).

(iv)	Kesilapan ukuran jarak dinyatakan sebagai ED = dL2 + dD2

(v)	Tikaian lurus  =	 	E D

Jumlah jarak

7.9.3  Pembetulan Latit Dan Dipat

Bagi tujuan	hitungan seterusnya, nilai perbezaan latit dan dipat mesti  dibetulkan supaya  jumlah  yang positif  dan negatif adalah sama iaitu tiada  perbezaan latit dan dipat. Terdapat dua kaedah pembetulan, iaitu :-

a)  Kaedah bowditch b)  Kaedah transit

Nilai  pembetulan  bagi  kedua-dua  kaedah  ini  tidak  akan  sama, namun	begitu	perbezaannya  adalah	kecil	  dan	tidak	 banyak memberi  kesan  kepada  hitungan-hitungan  seterusnya.  Oleh  itu, pemilihan	kaedah	yang	sesuai	adalah	bergantung	kepada keutamaan yang diperlukan oleh pengguna.

7.9.3.1	Kaedah Bowditch

Dalam	kaedah	ini,	 pembetulan	berkadaran	dengan	panjang garisan.		Semakin	panjang	garisan	semakin	besar	nilai pembetulannya. Rumusannya adalah :-

Pembetulan latit  = Jarak sesuatu garisan x Perbezaan latit

Jumlah jarak terbas

Pembetulan dipat  = Jarak sesuatu garisan x Perbezaan dipat

Jumlah jarak terabas

7.9.3.2	Kaedah Transit

Dalam kaedah ini, pembetulan berkadaran dengan nilai latit dan dipat.  Semakin  besar  nilai  latit  atau  dipat  semakin  besar  nilai pembetulannya. Rumusannya adalah :-

Pembetulan latit  = Latit sesuatu garisan x Perbezaan latit

Jumlah latit

Pembetulan dipat  = Dipat sesuatu garisan x Perbezaan dipat

Jumlah dipat

Dalam kedua-dua kaedah ini, nilai positif dan negatif pembetulan ditentukan  oleh jumlah latit dan dipatnya. Jika jumlah latit positif (utara)  lebih  besar  daripada  jumlah  latit  negatif  (selatan),  nilai pembetulan untuk semua latit (utara) adalah negatif dan semua latit negatif (selatan) adalah positif. Kaedah yang sama digunakan bagi pembetulan dipat. Jadual 7.3 dan 7.4 memberikan contoh hitungan pembetulan ini.

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  | Dua Kali | Dua Kali | Koordinit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B | Latit | Dipat |  | U atau S |  | T atau B |
| 1 |  |  | + 0.053 |  | + 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 38 12 | 252.230 | 241.672 |  | 72.214 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + 0.060 |  | + 0.054 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 73 19 12 | 284.210 | 81.576 |  | 272.251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 0.081 |  | - 0.074 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 195 17 30 | 384.730 |  | 371.109 |  | 101.466 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + 0.052 |  |  | - 0.047 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 281 04 36 | 247.840 | 47.616 |  |  | 243.223 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1169.010 | 370.864 | 371.109 | 344.465 | 344.689 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + 0.245 |  | + 0.224 |  |  |  |  |  |  |  |
| LATIT DAN DIPAT SETELAH DIBETULKAN |  |  |  |  |  |  |  | TIKAIAN LURUS |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | = √(0.245)2 + (0.224)2 1169.010 = 1: 3521 |  |  |  |  |
| 2 | 16 38 12 | 252.230 | 241.725 |  | 72.262 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 73 19 12 | 284.210 | 81.636 |  | 272.305 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 195 17 30 | 384.730 |  | 371.028 |  | 101.392 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 281 04 36 | 247.840 | 47.668 |  |  | 243.176 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 371.029 | 371.028 | 344.567 | 344.568 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | + 0.001 | + 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |

Dihitung oleh	: …………………………………  Tarikh  : ……………………… No. Kertas Ukur : ……………………..  No. Lembar : ……………. Disemak oleh  : …………………………………   Tarikh : ……………………… Diukur oleh	: ……………………..  No. Pelan	: ……………. Diluluskan oleh : …………………………………  Tarikh  : ……………………… Buku kerja Luar & Halaman : ………. Mukim	: …………….

Jadual 7.3 Contoh Hitungan Pelarasan Latit/Dipat Kaedah Bowditch Dan Tikaian Lurus

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  | Dua Kali | Dua Kali | Koordinit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B | Latit | Dipat |  | U atau S |  | T atau B |
| 1 |  |  | + 0.080 |  | + 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 38 12 | 252.230 | 241.672 |  | 72.214 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + 0.027 |  | + 0.088 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 73 19 12 | 284.210 | 81.576 |  | 272.251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 0.123 |  | - 0.033 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 195 17 30 | 384.730 |  | 371.109 |  | 101.466 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + 0.016 |  |  | - 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 281 04 36 | 247.840 | 47.616 |  |  | 243.223 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 370.864 | 371.109 | 344.465 | 344.689 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + 0.245 |  | + 0.224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑ Latit | 741.973 | ∑ Dipat | 689.154 |  |  |  |  |  |  |  |
| LATIT DAN DIPAT SETELAH DIBETULKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 38 12 | 252.230 | 241.752 |  | 72.237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 73 19 12 | 284.210 | 81.603 |  | 272.339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 195 17 30 | 384.730 |  | 370.986 |  | 101.433 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 281 04 36 | 247.840 | 47.632 |  |  | 243.144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 370.987 | 370.986 | 344.576 | 344.577 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | + 0.001 | + 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |

Dihitung oleh	: …………………………………  Tarikh  : ………………………  No. Kertas Ukur : …………………….. No. Lembar : ……………. Disemak oleh  : …………………………………   Tarikh : ……………………… Diukur oleh	: ……………………..   No. Pelan	: ……………. Diluluskan oleh : …………………………………  Tarikh  : ………………………  Buku kerja Luar & Halaman : ……….   Mukim	 : …………….

Jadual 7.4 Contoh Hitungan Pelarasan Latit/Dipat Kaedah Transit

UKUR TERABAS TIODOLIT	 C1005/UNIT 7/26

7.10  HITUNGAN TERABAS

Setelah pembetulan latit dan dipat bagi setiap garisan dilakukan, tugas seterusnya   ialah  menggunakan  latit  dan  dipat  terlaras  untuk  tujuan menghitung  beberapa  perkara  yang  ada  hubungkait  dengan  terabas. Hitungan-hitungan yang terlibat ialah :-

a)  Koordinit b)  Keluasan

c)  Jarak dan bering terus

7.10.1 Koordinit

Setiap negeri mempunyai sistem koordinit tertentu yang merujuk kepada satu titik yang dinamakan sebagai titik asalan atau origin. Pada	titik  ini	(titik	asalan),  nilai	koordinit	Utara  dan	Timur kebanyakannya adalah 0 (sifar). Koordinit titik-titik lain dalam negeri tersebut dirujukkan kepada titik asalan ini. Koordinit bagi suatu titik dapat ditentukan jika titik  tersebut  mempunyai  hubungan bering dan jarak dengan satu titik lain yang mempunyai koordinit. Dengan mengetahui nilai latit dan dipat di antara dua titik tersebut, koordinit titik  yang  kedua  boleh  ditentukan.  Oleh  itu,  untuk  menghitung koordinit sesuatu titik, perlulah dimulakan dari satu titik lain yang berkoordinit.

| NegerilSistem | Sistem Koordinit Negeri |  | Titik Asalan (Origin) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Utara (Rantai) | Timur (Rantai) |  |
| Kedah & Perlis | 0.000 | 0.000 | G. Perak |
| Kelantan | 0.000 | 0.000 | Bukit Panau |
| Pahang | 0.000 | 0.000 | G. Sinyum |
| Perak | + 6633.947 | 0.000 | G. Hijau Larut |
| Johor | 0.000 | 0.000 | G. Blumut |
| Negeri Sembilan & Melaka | - 47.152 | - 12.030 | Gun Hill |
| Selangor | + 2781.802 | - 1081.656 | Bukit Asa |
| Pulau Pinang | 0.000 | 0.000 | Fort Cornwallis |
| Terengganu | 0.000 | 0.000 | Gajah Trom |

Jadual 7.5 Titik Asalan Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia

Jadual 7.6 menunjukkan contoh pengiraan koordinit bagi terabas tertutup.  Koordinit stesen-stesen lain dikira berpandukan kepada stesen 1 yang diketahui koordinitnya iaitu U1000.000, T1000.000.

UKUR TERABAS TIODOLIT	 C1005/UNIT 7/27

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  | Dua Kali | Dua Kali | Koordinit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B | Latit | Dipat |  | U atau S |  | T atau B |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.000 |  | 1000.000 |
| 2 | 16 38 12 | 252.230 | 241.725 |  | 72.262 |  |  |  |  | 1241.725 |  | 1072.262 |
| 3 | 73 19 12 | 284.210 | 81.636 |  | 272.305 |  |  |  |  | 1323.361 |  | 1344.567 |
| 4 | 195 17 30 | 384.730 |  | 371.028 |  | 101.392 |  |  |  | 952.333 |  | 1243.175 |
| 1 | 281 04 36 | 247.840 | 47.668 |  |  | 243.176 |  |  |  | 1000.001 |  | 999.999 |
|  | CONTOH Koordinit (U) Stesen 2 = Koordinit (U) Stesen 1 + Latit 1—2 = 1000.000 + 241.725 = 1241.725 Koordinit (T) Stesen 2 = Koordinit (T) Stesen 1 + Dipat 1—2 = 1000.000 + 72.262 = 1072.262 Nilai positif dan negatif bagi latit dan dipat adalah diambil kira dalam pengiraan koordinit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dihitung oleh	: …………………………………  Tarikh  : ………………………  No. Kertas Ukur : …………………….. No. Lembar : ……………. Disemak oleh  : …………………………………   Tarikh : ……………………… Diukur oleh	: ……………………..   No. Pelan	: ……………. Diluluskan oleh : …………………………………  Tarikh  : ………………………  Buku kerja Luar & Halaman : ……….   Mukim	 : …………….

Jadual 7.6 Contoh Hitungan Koordinit

7.10.2 Keluasan

Keluasan suatu terabas tertutup boleh dihitung dengan berbagai-bagai kaedah. Namun begitu, perbincangan dalam seksyen ini dihadkan kepada penggunaan latit dan dipat serta koordinit. Ini kerana pada kebiasaannya, kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan.

7.10.2.1	Kaedah Dua Kali Jarak Meridian

Keluasan suatu terabas tertutup dapat dihitung menggunakan kaedah dua kali jarak  meridian. Kaedah ini telah digunakan oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia  (JUPEM) di dalam proses hitungan bagi kerja-kerja terabas yang dijalankan.

Cara Kiraan (Rajah 7.10)

Bagi memudahkan pengiraan, suatu garisan meridian rujukan dilukiskan pada titik  yang  paling barat di mana ianya adalah garisan pugak yang selari	dengan	arah	utara-selatan.		Setiap	titik	mempunyai	garisan meridiannya sendiri. Dalam hal ini, meridian yang melalui titik yang paling barat diambil  sebagai meridian rujukan. Jarak di antara titik pembahagi dua  garisan  di		antara   dua	titik	terabas  dengan	meridian  rujukan dinamakan sebagai jarak meridian (JM).

Dalam Rajah 7.10, jarak meridian bagi garisan 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 dan 5-1 adalah AA’, BB’, CC’, DD’ dan EE’. Contoh pengiraan bagi mendapatkan jarak meridian garisan 2-3 adalah seperti berikut :-

Jarak Meridian

Meridian

Rujukan

Rajah 7.10 Pengiraan Keluasan Dengan Kaedah Dua Kali Jarak Meridian

(Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

BB’ = Jarak meridian 1-2 + dipat1-2 + dipat2-3

2	2

Dari persamaan ini didapati ;

2(BB’) = 2(Jarak meridian 1-2) + dipat1-2 + dipat2-3

Dengan 2(BB’) adalah dua kali jarak meridian garisan 2-3, ini bermakna

Dua Kali Jarak Meridian sesuatu garisan itu bermaksud :-

Dua kali jarak meridian	+  dipat garisan	+  dipat garisan garisan belakang		belakang		itu sendiri

Dalam hitungan, nilai latit dan dipat positif atau negatif adalah diambil kira. Istilah Dua  Kali Jarak Meridian dinamakan juga sebagai Dua Kali Dipat. Maka Dua Kali Dipat suatu garisan adalah :-

Dua kali dipat	+	dipat garisan  +  dipat garisan

Garisan belakang	belakang	itu sendiri

Keluasan sesuatu kawasan diberikan oleh jumlah hasil darab Dua Kali Dipat kali Latit setiap garisan. Berpandukan Rajah 7.20, kiraan keluasan adalah seperti berikut :-

Keluasan 123451 = Trapizam 2’233’ + trapizam 3’344’ + trapizam 4’450

-  2’21 - 150

= JM2-3 x Latit2-3 + JM3-4 x Latit3-4 + JM4-5 x Latit4-5

- JM1-2 x Latit1-2 — JM5-1 x Latit5-1

Oleh kerana nilai jarak meridian adalah separuh daripada nilai Dua Kali

Dipat, maka gantikan nilai Dua Kali Dipat (DKD) ke dalam formula :-

2 x keluasan 123451 = DKD2-3 x Latit2-3 + DKD3-4 x Latit3-4 + DKD4-5 x

Latit4-5 - DKD1-2 x Latit1-2 — DKD5-1 x Latit5-1

Formula umum diberikan sebagai ;

Luas = ½ [DKDi  x Latiti  + DKDi  + l x Latiti  + l……

Jika latit digunakan untuk mengira keluasan, formula akan menjadi :-

Luas = ½ [DKLi  x Dipati  + DKLi  + l x Dipati  + l……

di mana DKL adalah Dua Kali Latit

UKUR TERABAS TIODOLIT	 C1005/UNIT 7/30

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  | Dua Kali | Dua Kali | Koordinit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B | Latit | Dipat |  | U atau S |  | T atau B |
| 1 |  |  |  |  |  | Mula Kiraan |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 38 12 | 252.230 | 241.725 |  | 72.262 |  | 337.061 | 72.262 |  |  |  |  |
| 3 | 73 19 12 | 284.210 | 81.636 |  | 272.305 |  | 660.422 | 416.829 |  |  |  |  |
| 4 | 195 17 30 | 384.730 |  | 371.028 |  | 101.392 | 371.030 | 587.742 |  |  |  |  |
| 1 | 281 04 36 | 247.840 | 47.668 |  |  | 243.176 | 47.668 | 243.174 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mula Kiraan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | KIRAAN |  |  |  |  |  |
|  | Luas = % [DKLi x Dipati + DKLi + 1 x Dipati + 1…… = % [ (337.061 x 72.262) + (660.422 x 272.305) + (371.030 x —101.392) + (47.668 x —243.176)] = % [(24356.702) + (179836.213) — (37619.474) - (11591.714)] = % (204192.915) — (49211.188) = % (154981.727) = 77490.864 m2 = 7.749 ha Bagi memudahkan hitungan keluasan, kiraan dimulakan pada latit atau dipat yang akhirnya akan menghasilkan nilai Dua Kali Latit atau Dua Kali Dipat yang semuanya positif. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47.668 | 72.262 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + 47.668 | + 72.262 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 95.336 | 144.524 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + 241.725 | + 272.305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 337.061 | 416.829 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + 241.725 | + 272.305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 578.786 | 689.134 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + 81.636 | - 101.392 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 660.422 | 587.742 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + 81.636 | - 101.392 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 742.058 | 486.350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 371.028 | - 243.176 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 371.030 | 243.174 |  |  |  |  |

Dihitung oleh	: …………………………………  Tarikh  : ………………………  No. Kertas Ukur : …………………….. No. Lembar : ……………. Disemak oleh  : …………………………………   Tarikh : ……………………… Diukur oleh	: ……………………..   No. Pelan	: ……………. Diluluskan oleh : …………………………………  Tarikh  : ………………………  Buku kerja Luar & Halaman : ……….   Mukim	 : …………….

Jadual 7.7 Contoh Hitungan Keluasan Dengan Kaedah Dua Kali Jarak Meridian

7.10.2.2	Kaedah Koordinit

Jika setiap stesen terabas mempunyai nilai koordinit, maka koordinit ini boleh digunakan untuk mengira keluasan. Kaedah ini dinamakan kaedah koordinit.  Sebagai   contoh,  katakan  suatu  terabas  mengandungi  lima stesen iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Keluasan terabas dikira seperti berikut (Rajah

7.11) :-

LUAS = Luas A23B + luas B34D + luas D45E — luas A21C — luas C15E

2 LUAS = (T2 + T3)(U2 — U3) + (T3 + T4)(U3 — U4) + (T4 + T5)(U4 — U5) — (T2 + T1)(U2 —U1) — (T1 + T5)(U1 — U5)

Kembang dan ringkaskan ;

2 LUAS = (U1T2  + U2T3  + U3T4  + U4T5  + U5T1) —  (U2T1  + U3T2  + U4T3  + U5T4 + U1T5)

Pendekatan amali bagi mengira keluasan adalah seperti berikut :- a)  Aturkan koordinit setiap titik mengikut urutan seperti berikut :-

| UTARAAN | TIMURAN |
| --- | --- |
| U1 | T1 |
| U2 | T2 |
| U3 | T3 |
| U4 | T4 |
| U5 | T5 |
| U1 | T1 |

b)  Kemudian darab silang nilai Utaraan dan Timuran bahagian kiri dan campurkan  jumlahnya.  Proses  yang  sama  diulang  untuk  bahagian kanan.

c)  Nilai  keluasan  yang  diperolehi  mestilah  positif  dan  sekiranya  nilai negatif dihasilkan, ianya boleh diabaikan.

d)  Di bawah adalah contoh pengiraan keluasan dengan menggunakan

kaedah koordinit. Nilai koordinit diambil daripada Jadual 7.6.

| LUAS = % [ 1000 | 1241.725 | 1323.361 | 952.333 | 1000.001] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 1000 | 1072.262 | 1344.567 | 1243.175 | 999.999] |

= % (5339345.817) — (5184365.237)

= % (154980.580)

= 77490.290 m2

= 7.749 ha

Rajah 7.11 Pengiraan Keluasan Dengan Kaedah Koordinit

(Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

7.1O.3 Jarak Dan Bering Terus

Jarak dan bering terus boleh dihitung di antara mana-mana dua stesen terabas. Dari Rajah 7.12, jarak dan bering boleh dihitung di antara stesen 1  dengan stesen 4, stesen 1 dengan 3, stesen 2 dengan 4 dan seterusnya. Konsep hitungan yang digunakan adalah berdasarkan terabas tertutup iaitu sebagai poligon.

Rajah 7.12 Hitungan Bering Dan Jarak Terus

(Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

Katakan jarak dan bering terus dari stesen 1 ke stesen 4 hendak dihitung. Di  sini, andaian yang dibuat ialah stesen 1,2,3,4 dan 1

adalah dalam sebuah terabas tertutup. Oleh itu, perbezaan latit dan dipat adalah 0. Cara hitungannya adalah seperti berikut :-

1.  Kira latit dan dipat untuk garisan 1-2, 2-3 dan 3-4.

2.  Jumlahkan latit dan dipat dan seterusnya kirakan perbezaan latit dan dipatnya.

3.  Nilai perbezaan latit dan dipat ini diambil sebagai nilai latit dan

dipat bagi garisan 4 ke 1.

4.  Hitung jarak dan bering 4-1 :-

Jarak = latit2

1-4

1-4

+ dipat2

Tan   =  dipat latit

5.  Bering 4-1 ditentukan oleh sukuan terletaknya latit dan dipat garisan 4-1. Lihat contoh hitungan di Jadual 7.8 di bawah.

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 160 00 00 | 77.575 |  | 72.897 | 26.532 |  |
| 3 | 88 40 30 | 85.322 | 1.973 |  | 85.299 |  |
| 4 | 175 38 30 | 91.323 |  | 91.059 | 6.940 |  |
| 1 | ? | ? |  |  |  |  |
|  |  | ∑ | 1.973 | 163.956 | 118.771 | 0 |
|  |  |  | 161.983 |  |  | 118.771 |
|  | Jarak 4-1 =  161.9832 + (-118.771)2) =  26238.492 + 14106.550 = 200.861m Tan  = - 118.771 161.983  = - 36 15 00 Bering 4-1 = - 36 15 00 + 360 = 323 45’ 00” |  |  |  |  |  |

Jadual 7.8 Contoh Hitungan Bering Dan Jarak Terus

7.11  PELOTAN TERABAS

Setelah semua kerja hitungan selesai dan memenuhi syarat kelas kerja yang  dikehendaki, maka kerja selanjutnya adalah  memelot  kedudukan titik-titik  terabas  dengan  menggunakan  skala  yang  tertentu.  Terdapat beberapa	kaedah	pelotan	yang	boleh  digunakan	dan	yang	biasa

digunakan ialah kaedah bering jarak dan kaedah koordinit. Kaedah bering jarak   biasanya   digunakan  bagi  kerja-kerja  tanpa  kejituan  tinggi  dan kaedah koordinit  pula  digunakan bagi kerja-kerja yang lebih jitu. Setiap nilai koordinit dalam kaedah ini tidak mengalami masalah tikaian pelotan kerana telah dihitung pasti.

7.11.1 Pendekatan Amali Memelot Dengan Kaedah Koordinit

Terabas  dipelot  menggunakan  peralatan  yang  tertentu  seperti sesiku T, set sesiku 30, 45 dan 60, pembaris skala, set geometri (jangka  pembahagi  dan  jangka  lukis)  dan  lain-lain.  Di  antara kebaikan kaedah koodinit ini ialah  pelotan dapat dibuat dengan cepat dan mudah, manakala kedudukan terabas berada di tengah- tengah	kertas	lukisan	iaitu	di	dalam	lingkungan	pemidang. Langkah-langkah memelot ialah :-

1.  Berdasarkan  kepada  nilai  koordinit-koordinit  setiap  stesen, tentukan nilai koordinit Utaraan dan Timuran yang paling besar dan kecil. Koordinit  Utaraan yang paling besar ialah koordinit yang paling ke utara, manakala koordinit yang paling kecil ialah koordinit  yang  paling  ke  selatan.  Begitu  juga  bagi  koordinit Timuran di mana koordinit paling besar ialah koordinit paling ke timur dan koordinit paling kecil ialah koordinit yang paling ke barat.

2.  Dapatkan perbezaan di antara dua koordinit paling besar dan

kecil bagi Utaraan serta Timuran ini. Setelah itu, bahagi dua nilai perbezaan tersebut.

3.  Bahagikan ruangan yang dikhaskan untuk pelotan kepada dua iaitu paksi utara dan timur dibahagi dua. Lihat Rajah 7.13, jarak

AB dan AC dibahagi dua.

A	E	B

TAJUK

G	H

Garis

Pembahagi

C	F	D

Rajah 7.13 Paksi Utara Dan Timur Dibahagi Dua

4.  Di atas garis-garis pembahagi dua EF dan GH, pelotkan nilai perbezaan yang telah bahagi dua iaitu ke utara dan selatan bagi koordinit Utaraan dan ke timur dan barat bagi koordinit Timuran. Tujuan ianya dilakukan adalah untuk membina pemidang (lihat Rajah 7.14).

A	E	B

TAJUK

G	H

H

Pemidang

C	F	D

Rajah 7.14 Pemidang

5.  Untuk	memelot		titik-titik	lain,	kirakan	perbezaan	koordinit Utaraan dan Timuran di antara titik-titik tersebut dengan nilai koordinit  Utaraan dan Timuran  yang paling  besar  dan  kecil. Tandakan setiap perbezaan-perbezaan ini di atas pemidang kiri dan kanan untuk perbezaan koordinit Utaraan merujuk kepada garis  pembahagi  GH.  Begitu  juga  bagi  perbezaan  koordinit Timuran di  atas pemidang  atas  dan bawah  merujuk  kepada garis pembahagi EF. Dapatkan titik persilangan antara tandaan- tandaan	yang	berpadanan	bagi	merberikan	koordinit	titik tersebut.

A	E	B

TAJUK

G	H

C	F	D

Rajah 7.15 Memelot Setiap Koordinit

6.  Apabila	semua	titik	telah	ditanda	dan		ditentukan		titik persilangannya,	 sambungkan	titik-titik	tersebut	untuk membentuk garisan terabas.

A	E	B

TAJUK

G	H

C	F	D

Rajah 7.16 Persambungan Antara Titik-Titik

Buat  aktiviti  berikut  untuk menguji kefahaman anda..

SEMOGA BERJAYA !!

AKTIVITI  7b

	UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

	SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

7.1	Hitungkan nilai latit dan dipat bagi garisan-garisan berikut :-

| GARISAN | BERING | JARAK (m) |
| --- | --- | --- |
| AB | 101 04’ 36” | 247.840 |
| PQ | 70 20’ 30” | 41.445 |
| MN | 300 00’ 00” | 91.505 |

Cara kerja bagi setiap hitungan hendaklah ditunjukkan.

7.2	Akibat  daripada  kesilapan  mengukur  jarak  bagi  satu  terabas tertutup yang  jumlah panjangnya 422.632m, selisih latit dan dipat sebanyak + 0.016 dan —  0.022 telah terjadi. Berapakah kadar di antara  kesilapan  jarak  berbanding   dengan  jumlah  jarak  yang diukur ?

7.3	Berdasarkan kepada nilai latit di bawah, kirakan Dua Kali Latit di mana hitungan dimulakan dari latit yang kotaknya digelapkan.

| Gar. | Latit |  | Dua Kali |
| --- | --- | --- | --- |
| Dari Ke | U | S | Latit |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 28.231 |  |  |
| 3 | 16.368 |  |  |
| 4 |  | 81.652 |  |
| 5 |  | 53.828 |  |
| 1 | 90.881 |  |  |

PERHATIAN !!

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI  7b

Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 7b.

7.1	Nilai latit dan dipat bagi :-

Garisan AB

Bering = 101 04’ 36” Jarak	= 247.840m

Latit	= 247.840 kos 78 55’ 24”

= - 47.616

Dipat = 247.840 sin 78 55’ 24”

= + 243.223

Garisan PQ

Bering = 70 20’ 30” Jarak	= 41.445m

Latit	= 41.445 kos 70 20’ 30”

= + 13.943

Dipat  = 41.445 sin 70 20’ 30”

= + 39. 029

 = 180 — 101 04’ 36”

Latit

= 78 55’ 24”

Latit

A



B Dipat

Dipat	Q



P

 = 70 20’ 30”

Garisan MN

Bering = 300 00’ 00” Jarak	= 91.505m

Latit	= 91.505 kos 60 00’ 00”

= + 45.753

Dipat  = 91.505 sin 60 00’ 00”

= - 79.246

N	Dipat

Latit



M

 = 360 — 300 00’ 00”

= 60 00’ 00”

7.2	Kadar di antara kesilapan jarak berbanding dengan jumlah jarak yang diukur adalah tikaian lurus, jadi nilainya adalah :-

Tikaian Lurus =  dL2 + dD2

 Jarak

= 0.0162  + 0.0222

422.632

= 1 : 15500

7.3	Nilai bagi Dua Kali Latit tersebut adalah :-

| Gar. | Latit |  | Dua Kali |
| --- | --- | --- | --- |
| Dari Ke | U | S | Latit |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 28.231 |  | 209.993 |
| 3 | 16.368 |  | 254.592 |
| 4 |  | 81.652 | 189.308 |
| 5 |  | 53.828 | 530828 |
| 1 | 90.881 |  | 90.881 |

Tahniah !! Anda telah berjaya menjawab	Aktiviti	7b	dengan sempurna. Teruskan usaha anda dalam Penilaian Kendiri.

SELAMAT MENCUBA

PENILAIAN KENDIII

UNTUK  MENGUKUR  PRESTASI  ANDA,  ANDA  MESTILAH  MENJAWAP SEMUA	SOALAN	PENILAIAN	KENDIRI	INI	UNTUK	DINILAI	OLEH PENSYARAH ANDA.

Soalan I

B

200

235 30’ 00”	E

D		165 30’ 00”

100



342 20’ 00”

A

100   	F

C

G

Berpandukan kepada data di rajah di atas, hitngkan :-

a)  Bering AB

b)  Sudut 

c)  Bering CD

d)  Sudut 

e)  Bering FG

Soalan 2

a) Berdasarkan kepada data di jadual di bawah, hitungkan latit dan dipat untuk setiap garisan berikut :-

| Garisan | Bering Sukuan  ‘ “ | Jarak |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | U 20 30 00 T | 50.100 |
| 2-3 | S 40 20 10 T | 47.200 |
| 3-4 | S 60 50 40 B | 100.300 |
| 4-5 | U 10 10 20 B | 86.740 |
| 5-6 | S 30 40 30 T | 75.240 |

b) Jadual di bawah menunjukkan bering dan jarak bagi sebuah terabas tertutup.  Hitungkan bering dan jarak bagi garisan 13-10 yang telah hilang.

| Garisan | Bering | Jarak |
| --- | --- | --- |
| 10-11 | 48 50’ 21” | 204.400 |
| 11-12 | 158 48’ 00” | 37.800 |
| 12-13 | 216 24’ 00” | 198.000 |
| 13-10 | hilang | hilang |

Soalan 3

Jadual di bawah adalah menunjukkan bering dan jarak bagi satu terabas tertutup.

| Garisan | Bering | Jarak |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 140 00’ 00” | 218.000 |
| 2-3 | 229 00’ 30” | 193.000 |
| 3-4 | 290 10’ 00” | 181.130 |
| 4-5 | 339 00’ 00” | 135.500 |
| 5-1 | 65 00’ 30” | 247.500 |

Hitungkan :-

a)  Latit dan dipat bagi setiap garisan

b)  Pelarasan latit dan dipat dengan Kaedah Bowditch c)  Dua Kali Latit bagi setiap garisan

d)  Luas terabas dengan rumus Dua Kali Latit x Dipat

e)  Koordinit  setiap  stesen,  jika  koordinit  stesen  2  ialah  U  500.000, T 500.000

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

SUDAH MENCUBA ?

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH.

Jawapan I

B	200

235 30’ 00”	E

D		165 30’ 00”

100



342 20’ 00”

A

100   	F

C

G

a)  Bering AB

= ((Bering CB — 180) + Sudut ABC) - 180

= ((342 20’ 00” — 180) + 100) - 180

= 262 20’ 00” - 180

= 82 20’ 00”

e) Bering FG

= (Bering EF + 180) — Sudut EFG

= (165 30’ 00” + 180) - 100

= 345 30’ 00” - 100

= 245 30’ 00”

d) Sudut 

= Bering ED — Bering EF

= 235 30’ 00” - 165 30’ 00”

= 70 00’ 00”

c) Bering CD

= [(Bering ED — 180) + (360 - Sudut Luar CDE)] -180

= [(235 30’ 00” - 180) + (360 - 200)] - 180

= (55 30’ 00” + 160) - 180

= 215 30’ 00” - 180

= 35 30’ 00”

b) Sudut 

= (Bering CB + Bering CD) - 360

= (342 20’ 00” + 35 30’ 00”) - 360

= 17 50’ 00”

Jawapan 2

(a)

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B |
| 1-2 | 20 30 00 | 50.100 | 46.927 |  | 17.545 |  |
| 2-3 | 139 39 50 | 47.200 |  | 35.979 | 30.551 |  |
| 3-4 | 240 50 40 | 100.300 |  | 48.468 |  | 87.592 |
| 4-5 | 349 49 40 | 86.740 | 85.377 |  |  | 15.319 |
| 5-6 | 149 19 30 | 75.240 |  | 64.712 | 38.385 |  |

(b)

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B |
| 10-11 | 48 50 21 | 204.400 | 134.531 |  | 153.886 |  |
| 11-12 | 158 48 00 | 37.800 |  | 35.242 | 13.669 |  |
| 12-13 | 216 24 00 | 198.000 |  | 159.369 |  | 117.497 |
| 13-10 | ? | ? |  |  |  |  |
|  |  |  | 134.531 | 194.611 | 167.555 | 117.497 |
|  |  |  | + 60.080 |  |  | + 50.058 |

Jarak 13-10

=  60.0802 + 50.0582

= 78.201m

Bering 13-10

tan  = 50.058

60.080

 = 39 48’ 02”

Oleh kerana latit adalah (+) dan dipat adalah (-) maka ; Bering 13-10 =  360 - 39 48’ 02”

= 320 11’ 58”

Jawapan 3

Sila lihat jawapan dalam jadual latit dan dipat di sebelah :-

Tahniah	!!	Anda	telah menjawab   Penilaian   Kendiri ini  dengan tepat. Anda boleh teruskan usaha ini dalam Ukur Kejuruteraan 2…..

UKUR TERABAS TIODOLIT	 C1005/UNIT 7/45

| Gar. Dari Ke | Bering | Jarak | Latit |  | Dipat |  | Dua Kali | Dua Kali | Koordinit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | S | T | B | Latit | Dipat |  | U atau S |  | T atau B |
| 1 |  |  |  | -0.019 | -0.043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 140 00 00 | 218.000 |  | 166.998 | 140.128 |  | (d) Luas = % [DKLi x Dipati + DKLi + 1 x Dipati + 1…… = % [ (420.141 x 140.085) + (126.581 x —145.715) + (62.461 x —170.062) + (251.434 x —48.586) + (482.533 x 224.277)] = % [(58855.452) - (18444.750) - (10622.243) - (12216.172) + (108221.054)] = % (167076.506) — (41283.165) = % (125793.341) 2 = 62896.671m = 6.290 ha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0.017 |  | +0.038 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 229 00 30 | 193.000 |  | 126.598 |  | 145.677 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +0.016 |  |  | +0.036 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 290 10 00 | 181.130 | 62.445 |  |  | 170.026 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +0.012 |  |  | +0.027 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 339 00 00 | 135.500 | 126.500 |  |  | 48.559 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +0.022 |  | -0.049 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 65 00 30 | 247.500 | 104.565 |  | 224.326 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 975.130 | 293.510 | 293.596 | 364.454 | 364.262 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.086 |  |  | 0.192 |  |  |  |  |  |  |
| LATIT DAN DIPAT SETELAH DIBETULKAN |  |  |  |  |  |  |  |  | (e) |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  |
| 3 | 229 00 30 | 193.000 |  | 126.581 |  | 145.715 | 126.581 |  |  | 373.419 |  | 354.285 |
| 4 | 290 10 00 | 181.130 | 62.461 |  |  | 170.062 | 62.461 |  |  | 435.880 |  | 184.223 |
| 5 | 339 00 00 | 135.500 | 126.512 |  |  | 48.586 | 251.434 |  |  | 562.392 |  | 135.637 |
| 1 | 65 00 30 | 247.500 | 104.587 |  | 224.277 |  | 482.533 |  |  | 666.979 |  | 359.914 |
| 2 | 140 00 00 | 218.000 |  | 166.979 | 140.085 |  | 420.141 |  |  | 500.000 |  | 499.999 |
|  |  |  | 293.560 | 293.560 | 364.362 | 364.363 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +0.000 |  | +0.001 |  |  |  |  |  |  |  |

UKUR TERABAS TIODOLIT	 C1005/UNIT 7/46

LAMPIRAN A

PEMBETULAN LENDUT UNTUK DIGUNAKAN DENGAN TEGANGAN PIAWAI 5 KG

Untuk PITA UKUR KELULI BERTANDA (studded at 10cm. interval )6.35mm lebar 0.51 mm tebal dengan berat hitung panjang 0.398 Kg bagi 20 meter panjang.

| Jarak Antara Tupang | Cerun garisrentas pita ukur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| meter 8 10 12 14 16 18 20 | meter 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 | meter 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 | meter 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 | meter 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 | meter 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 | meter 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 | meter 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 | meter 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 | meter 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 |

Untuk PITA UKUR KELULI 3.22  mm x 0.50  mm x 20 meter panjang disambungkan dengan ‘swivel hook’

dan dengan ‘spring hook’ pada hujung yang satu lagi dan beratnya 0.261 kg bagi panjang 20 m.

| Jarak Antara Tupang | Cerun garisrentas pita ukur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 20 meter 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.4 | meter 0.002 0.005 0.007 0.009 0.012 0.018 0.020 0.022 0.025 0.036 0.038 0.055 0.057 0.062 0.064 0.066 0.080 0.082 0.084 0.098 0.123 0.125 0.207 | meter 0.002 0.005 0.007 0.009 0.012 0.018 0.020 0.023 0.025 0.036 0.038 0.054 0.057 0.061 0.063 0.065 0.079 0.081 0.084 0.097 0.122 0.124 0.206 | meter 0.002 0.004 0.007 0.009 0.011 0.018 0.020 0.022 0.024 0.035 0.038 0.053 0.055 0.060 0.062 0.064 0.078 0.080 0.082 0.095 0.119 0.121 0.201 | meter 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.017 0.019 0.021 0.023 0.034 0.036 0.051 0.053 0.057 0.060 0.061 0.074 0.076 0.079 0.091 0.115 0.117 0.194 | meter 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.016 0.018 0.020 0.022 0.032 0.034 0.048 0.050 0.054 0.056 0.058 0.070 0.072 0.074 0.087 0.109 0.111 0.184 | meter 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.015 0.017 0.019 0.021 0.030 0.032 0.045 0.047 0.051 0.053 0.055 0.066 0.068 0.070 0.081 0.101 0.103 0.171 | meter 0.002 0.003 0.005 0.007 0.008 0.014 0.015 0.017 0.019 0.027 0.029 0.041 0.043 0.046 0.048 0.050 0.060 0.062 0.063 0.074 0.093 0.094 0.156 | meter 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.012 0.014 0.015 0.017 0.025 0.026 0.037 0.038 0.042 0.043 0.046 0.054 0.055 0.057 0.066 0.083 0.084 0.140 | meter 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006 0.011 0.012 0.013 0.015 0.021 0.023 0.032 0.033 0.036 0.037 0.038 0.047 0.048 0.050 0.058 0.073 0.074 0.123 |